Czosnów, dnia 01.10.2021 r.

RGOŚ.6220.1.2021.BZ

Załącznik do decyzji Nr  103/2021

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę nowego urządzenia wodnego – jednego otworu studziennego eksploatacyjnego nr 4 wraz z pompą głębinową, armaturą studzienną i obudową naziemną o zdolności poboru wody w ilości 120 m3/h przy depresji S=2,9 m oraz zasięgu leja depresji R=166 m, ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych. Studnia zostanie wykonana na terenie gminnego ujęcia wody na działce nr ew. 360/2 w miejscowości Łomna. Parametry obiektu będą następujące: średnica odwiertu - 0,5 m, głębokość 39 m p.p.t., średnica obudowy studni - 1,5 m, będzie wystawała ponad teren na wysokość 0,3 m.

Wyłączona powierzchnia biologicznie czynna dla ujęcia wody wyniesie 3,14 m2 i stanowić będzie 0,5 % całkowitej działki.

Na terenie inwestycji funkcjonują obecnie studnie nr 1, nr 2 i nr 3. Planowana realizacja studni nr 4 związana jest z niewystarczającą wydajnością studni nr 1 i nr 2. Obecnie pobór wód podziemnych na potrzeby ujęcia odbywa się poprzez studnie nr 1 i nr 2 oraz studnię podstawową nr 3. Projektowana studnia nr 4 będzie stanowić studnię podstawową . Okresowo jedna ze studni podstawowych będzie pracowała ze studniami nr 1 i nr 2 do czasu zakończenia ich sprawności technicznej.

Teren stacji uzdatniania wody jest porośnięty trawą z nielicznymi nasadzonymi krzewami. Wykonanie studni nie będzie wiązało się z koniecznością wycinki drzew, ani inną ingerencją w istniejącą szatę roślinną. Nie będzie również powodowało zamiany sposobu wykorzystania terenu.

Najbliższa zabudowa znajduje się 164 m od stacji uzdatniania wody. Mieszkańcy wsi są zaopatrywani w wodę z wodociągu gminnego i nie korzystają z własnych ujęć.

Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 oddalony o ok. 100 m w kierunku północnym od granic inwestycji.

Teren planowanego przedsięwzięcia objęty jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Czosnów Nr 32/X/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czosnów (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 2004.02.17, poz. 982) i znajduje się w części oznaczonej jako tereny obsługi technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem „WZ”.