Czosnów, dnia 27.05.2022 r.

RGOŚ.6220.3.2022.BZ

Załącznik do decyzji Nr  82/2022

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz          o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

Planowana inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej tranzytowej od ulicy Jeziornej do ulicy Ogrodowej w Kazuniu Polskim oraz budowie pompowni w Gminie Czosnów. Kanalizacja służyć będzie odprowadzaniu ścieków sanitarnych i nie przewiduje się podłączeń do przedmiotowego rurociągu. Planuje się wykorzystanie rur polietylenowych o średnicy Dz160 mm łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe. Rurociąg układany będzie metodą bezwykopową przewiertów sterownych. Długość planowanej sieci kanalizacyjnej to ok. 3050 m. Zrealizowana zostanie również pompownia, czyli prefabrykowane urządzenie o średnicy DN1500 mm/DN2000 mm wykonane z żelbetonu lub polimerobetonu, wyposażone w dwie pompy zatapialne z silnikami trójfazowymi.

W terenie utwardzonym (w drodze) sieć kanalizacyjna wraz ze studniami eksploatacyjnymi (24 szt.) zajmie 542 m2, natomiast w terenie zielonym pompownia wraz ze studnią przełączającą, biofiltrem       i szafkami sterowniczymi AKPiA zajmie powierzchnię ok. 7,2 m2. Planowane są wykopy pod studnie                   o głębokości 1,3–3,3 m. Wykopy będą odwadniane igłofiltrami rozmieszczonymi po obu stronach wykopu w zależności od napotkanych warunków gruntowo-wodnych. Pompownia będzie wykonana metodą studni zapuszczanej, co nie będzie powodowało konieczności odwodnienia.

Przedmiotowa inwestycja znajdować się będzie w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z 2007 r. Nr 42, poz. 870, ze zm.) oraz w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego.

Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Łąki Kazuńskie PLH140048 znajdujący się w odległości ok 70 m od planowanego przedsięwzięcia.